| Métiers de l'alimentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expérimentation sur certains composants du pain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  BP Boulanger |
|  Bac Pro boulanger pâtissier |  |  |  |  |  |  |  CAP Pâtissier |  |  |  CAP Boulanger |
|  Bac Pro Boucher charcutier traiteur |  |  |  |  |  |  |  BEP Boucher charcutier |  |  |  MC Boulangerie spécialisée |
| Identification de la situation : expériences simples pour mettre en évidence amidon et protéines dans le pain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durée totale |  |  | 55 minutes |  |  |  | Planification prévue Semaine : |  |  | 2ème semaine sur 12 semaines de cours |
| Spécialité | Compétences terminales visées | Temps prévu |  |  | Lieu | Contenus développés | Modalité |  |  |  |
| Technologie | C2.1 et C3.2 | 15 min 1 h. |  |  | Salle de cours Labo | S1.1 : Dosages et tests : Dosage du gluten Les produits de panification (cuisson de la mie) | En animation avec les professeurs de pratique et de sciences appliquées dans une salle de physique - chimie. Première expérience : Extraction du gluten : Matériel : Point d’eau Un tamis Une bassine Un cul de poule Mode opératoire : Pétrir dans un cul de poule à l’aide de la spatule une pâte avec 50g de farine et environ 25g d’eau afin d’obtenir un mélange homogène. Passer la pâte sous un goutte à goutte d’eau au dessus du tamis et de la bassine en la malaxant entre les doigts afin d’extraire le gluten tout en éliminant l’amidon. Après cette manipulation, on peut constater les deux éléments séparés : Le gluten entre les doigts et l’amidon au fond de la bassine. Observations : Le gluten élastique sert à la structure de la pâte. Deuxième expérience : Mise en évidence de l’amidon dans divers aliments : Matériel : Eau iodée 5cl 6 soucoupes Aliments : 1 tranche de pain 1 rondelle de pomme de terre 1 rondelle de banane 1 sucre 1 quartier de pomme. De l’amidon sec récupéré au fond de la bassine lors d’une expérience précédente. Observations : Réaction de l’amidon à l’eau iodée : Présence d’une tache bleue. Rappel de la classification des sucres. Troisième expérience : Empesage de l’amidon et coagulation du gluten : Matériel : Un thermomètre sonde Pendant la cuisson : après 5 min, sortir une baguette du four, la couper en deux. Observations : Température : 50°C., pâte collante, aucune structure. Après 10 mi , sortir une baguette, la couper. Observations : Température : 70°C, mie structurée : gélification de l’amidon et coagulation du gluten. Ce cours peut être fait en début d’année pour consolider les connaissances acquises en CAP |  |  |  |
| Pratique | C2.2 : Assurer les cuissons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sciences appliquées | Amidon et protéines | 1 h. |  |  | Salle de cours | S4 1.1 Les constituants alimentaires |  |  |  |  |